MODELO DE CERTIFICADO DE AISLAMIENTO ACUSTICO SEGUN EL ANEXO Nº 1 DEL  VIGENTE REGLAMENTO DE RUIDOS Y VIBRACIONES DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

1.- OBJETO.

El objeto del presente Informe es determinar el nivel de aislamiento del bar “xxxxxxxxxxx”, situado en la calle xxxxxxxxxxxxxxx nº xx bajo, de Plasencia, respecto a la zona más desfavorable del edificio donde se ubica, vivienda superior, así como el nivel de los ruidos transmitidos tanto al exterior como al interior de la mencionada vivienda.

El presente informe se redacta como requisito solicitado por el Excmo. Ayuntamiento de Plasencia para la concesión de la licencia de apertura del mencionado establecimiento.

2.- TITULAR Y SITUACION.

Dª mmmmmmmmmmmmm

C/ mmmmmmmmmmmmmm

10600 PLASENCIA

N.I.F.: mmmmmmmmmmmmm

3.- EQUIPO DE MEDIDA.

Las mediciones necesarias para la redacción de este informe han sido realizadas con el sonómetro propiedad del MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, marca MMMMMMMMMMMMMMMMMM, modelo MMMMM814, con número de serie XXXXXX, el cual cumple en su totalidad con la norma ANSI S1.4-1983 y la CEI 651-79, para instrumentos tipo 1. El sonómetro monta un micrófono marca VVVVVVVV, modelo LLLLL, con número de serie BBBBB. Antes y después de realizar las mediciones se procedió a la calibración del sonómetro con un calibrador marca MMMMMM, modelo MMMMM, con número de serie MMMMM.

4.- IDENTIFICACION DE LOS RUIDOS.

Para alcanzar el nivel mínimo de emisión fijado por el Reglamento de ruidos y vibraciones de la Junta de Extremadura en su artículo 25º, apartado XXX en XX dB(A), se utilizó una fuente de ruido rosa, aquel que tiene la misma intensidad para todas las bandas y cuyo espectro en tercios de octava tiene un valor constante.

Según el Decreto 19/1997, de cuatro de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones, de la Junta de Extremadura, en su artículo 8º, los ruidos producidos por esta fuente son clasificados como SUBJETIVOS, ya que están producidos por una fuente sonora cuyas condiciones de funcionamiento quedan supeditadas a la voluntad del manipulador de dicha fuente.

Por otra parte, teniendo en cuenta la variación de los ruidos en función del tiempo, según el artículo 7º del citado Decreto 19/1997, los ruidos producidos se clasifican como CONTINUO – UNIFORME, por manifestarse ininterrumpidamente durante más de cinco minutos y por variar su nivel de presión acústica entre unos límites que difieren en menos de 3 dB(A).

5.- MEDICIONES REALIZADAS.

La medición se realizó el día VVVVVVVV de noviembre de MMMMM, entre las LLL h. y las llll horas aproximadamente, siguiendo en todo momento las indicaciones metodológicas del Anexo I del Decreto 19/1997, tanto para la determinación del nivel de emisión como para la determinación de los niveles de recepción interior y exterior.

Estas mediciones fueron realizadas en el local (NE, Estación 1), en el exterior del mismo, en la calle mmmmmmmmmmmm, (NRE, Estación 2) y en el interior de la vivienda más perjudicada, 1º G del nº 12 de mmmmmmmmmmmm, situada encima del bar, (NRI, Estación 3).

La determinación del nivel sonoro se ha realizado, según el artículo 9º del Decreto 19/1997, en decibelios ponderados, corregidos mediante la curva de referencia tipo A: dB(A), según la norma UNE 20.493/92.

6.- NIVELES DE RECEPCION MAXIMOS PERMITIDOS.

De acuerdo con los artículos 12º y 13º del Decreto 19/1997, los niveles de recepción no deben sobrepasar, al considerarse la zona como residencial, los siguientes valores:

- Nivel de recepción interno (NRI):	- De día: 	35 dB(A)

- De noche:	30 dB(A)

- Nivel de recepción externo (NRE):	- De día: 	60 dB(A)

- De noche:	45 dB(A)

Tomaremos como máximos permitidos los valores de NRI = 30 dB(A) y de NRE = 45 dB(A) por ser los más exigentes a la hora de cumplir la normativa, y por discurrir parte del horario de funcionamiento del bar en horario nocturno.

7.- RESULTADOS DE LAS MEDICIONES.

7.1.- Determinación del Nivel de Emisión.

Para la determinación del nivel de emisión, como ya hemos dicho, se ha utilizado una fuente de ruido rosa. El nivel de emisión considerado es el obtenido directamente de la medición realizada. Teniendo en cuenta el tipo de ruido presente, tenemos las siguientes características para llevar a cabo la toma de datos:

- Tipo de ruido:			Continuo – uniforme

- Característica sonómetro:		FAST

- Valor considerado:		Lmax

- Número de mediciones:		3

- Tiempo de medición:		15 segundos

Al ser un ruido subjetivo, el nivel de emisión se fijó, mediante la actuación en el volumen de la fuente sonora utilizada, en 85 dB(A).

7.2.- Determinación del Nivel de Recepción Externo.

La determinación del Nivel de Recepción Externo (NRE) se llevó a cabo realizando las mediciones en el exterior del bar, en su fachada a la calle mmmmmmmm (Estación 2).

Teniendo en cuenta el tipo de ruido presente, tenemos las siguientes características para la toma de datos:

- Tipo de ruido:			Continuo – uniforme

- Característica sonómetro:		FAST

- Valor considerado:		Lmax

- Número de mediciones:		3

- Tiempo de medición:		15 segundos

Los resultados de la medición fueron los siguientes:

Registro 1		Registro 2		Registro 3

42,5 dB(A)		   41,8 dB(A)		   42,8 dB(A)

Por tanto, los niveles de ruido obtenidos, calculados como la media aritmética de los tres registros tomados son:

Estación 2		NRE = 42,4 dB(A)

Para la determinación del ruido de fondo en el exterior tenemos las siguientes características:

- Tipo de ruido:			Continuo – uniforme

- Característica sonómetro:		FAST

- Valor considerado:		Lmax

- Número de mediciones:		3

- Tiempo de medición:		15 segundos

Los resultados de la medición fueron los siguientes:

Registro 1		    Registro 2		    Registro 3

32,7 dB(A)		   33,2 dB(A)		   31,8 dB(A)

Por tanto, el ruido de fondo exterior (RFE), calculado como la media aritmética de los tres valores tomados es:

Estación 2		RFE = 32,6 dB(A)

Corrección por ruido de fondo

Teniendo en cuenta los valores obtenidos para el ruido de fondo y para NRI en cada estación de medida, cuya diferencia es mayor de 3 dB(A) y menor de 10 dB(A), procederemos, según el apartado IV del Anexo I del Decreto 19/1997, a realizar corrección por ruido de fondo siguiendo las indicaciones del citado Decreto.

El nivel de recepción interno corregido por ruido de fondo (NREc) se calculará mediante la siguiente expresión:   ( * tambien tabla)

NREc = 10 log (10(NRE/10)-10(RFE/10))

siendo:

- NREc: el ruido transmitido debido a la fuente ruidosa, hecha la corrección por ruido de

fondo.

- NRE: el nivel de presión sonora medido con fuente ruidosa más ruido de fondo.

- RFE: el ruido de fondo en cada estación de medida, entendiendo como tal el nivel de

presión sonora medido sin funcionar la fuente ruidosa.

Por tanto:

NREc = 10 log (10(42,4/10)-10(32,6/10))

NREc = 41,9 dB(A)

El valor obtenido para el NRE es  REGLAMENTARIO (<45 dB(A)).

7.3.- Determinación del Nivel de Recepción Interno.

La determinación del Nivel de Recepción Interno (NRI) se llevó a cabo realizando las mediciones en el interior de la vivienda 1º G del nº 12 de la calle MMMMMMMM 12, situada encima del bar considerada por ello como la más desfavorable (Estación 3).

Teniendo en cuenta el tipo de ruido presente, tenemos las siguientes características, comunes a todas las estaciones, para la toma de datos:

- Tipo de ruido:			Continuo – uniforme

- Característica sonómetro:		FAST

- Valor considerado:		Lmax

- Número de mediciones:		3

- Tiempo de medición:		15 segundos

Los resultados de la medición fueron los siguientes:

Estación 3:

Registro 1		Registro 2		Registro 3

27,2 dB(A)		   28,4 dB(A)		   28,7 dB(A)

Por tanto, el nivel de recepción interno, calculado como la media aritmética de los tres valores tomados para la estación de medida es:

Estación 3:		NRI = 28,1 dB(A)

Para la determinación del ruido de fondo en la estación de medida tenemos las siguientes características:

- Tipo de ruido:			Continuo – uniforme

- Característica sonómetro:		FAST

- Valor considerado:		Lmax

- Número de mediciones:		3

- Tiempo de medición:		15 segundos

Los resultados de las mediciones fueron los siguientes:

Estación 3:

Registro 1		Registro 2		Registro 3

22,6 dB(A)		   23,2 dB(A)		   22,4 dB(A)

Por tanto, el nivel de ruido de fondo, calculado como la media aritmética de los tres valores tomados para la estación de medida es:

Estación 3:		RF = 22,7 dB(A)

Corrección por ruido de fondo

Teniendo en cuenta los valores obtenidos para el ruido de fondo y para NRI en cada estación de medida, cuya diferencia es mayor de 3 dB(A) y menor de 10 dB(A), procederemos, según el apartado IV del Anexo I del Decreto 19/1997, a realizar corrección por ruido de fondo siguiendo las indicaciones del citado Decreto.

El nivel de recepción interno corregido por ruido de fondo (NRIc) se calculará mediante la siguiente expresión:

NRIc = 10 log (10(NRI/10)-10(RFI/10))

siendo:

- NRIc: el ruido transmitido debido a la fuente ruidosa, hecha la corrección por ruido de

fondo.

- NRI: el nivel de presión sonora medido con fuente ruidosa más ruido de fondo.

- RFI: el ruido de fondo en cada estación de medida, entendiendo como tal el nivel de

presión sonora medido sin funcionar la fuente ruidosa.

Por tanto:

NRIc = 10 log (10(28,1/10)-10(22,7/10))

NRIc = 26,6 dB(A)

El valor obtenido para el NRI es  REGLAMENTARIO (<30 dB(A)).

A la vista de estos resultados, obtenemos un valor para el aislamiento acústico normalizado, entre el bar y la vivienda superior, de R = 58,4 dB(A), superior al exigido por el Reglamento de 55 dB(A).

7.4.-Resumen de los valores obtenidos.

Los valores de ruido obtenidos mediante las mediciones efectuadas, son los siguientes:

- Nivel de emisión (Estación 1)					NE = 85 dB(A)

- Nivel de recepción externo (Estación 2):				NRE = 42,4 dB(A)

- Ruido de fondo exterior:						RFE = 32,6 dB(A)

- NRE corregido por RF:						NREc = 41,9 dB(A)

- Nivel de recepción interno:					NRI = 28,1 dB(A)

- Ruido de fondo interior:						RFI = 22,7 dB(A)

- NRI corregido por RF:						NRIc = 26,6 dB(A)

- Aislamiento acústico normalizado:				R = 58,4 dB(A)

8.-CLASIFICACION DE LOS VALORES DE RUIDOS MEDIDOS.

De acuerdo con los artículos 11º, 12º, 37º y Anexo 3 del Decreto 19/1997, obtenemos la clasificación siguiente:

|  | Máximo permitido en zona residencial de noche | Niveles medidos | CLASIFICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| NRE | 45 dB(A) | 41,9 dB(A) | REGLAMENTARIO |
| NRI | 30 dB(A) | 26,6 dB(A) | REGLAMENTARIO |

9.- NIVEL DE AISLAMIENTO.

Según los resultados obtenidos y presentados en este informe y de acuerdo con el Artículo 25 – 2 – c del Decreto 19/1997 de la Junta de Extremadura, sobre ruidos y vibraciones, vemos que el bar respecto a la vivienda superior, la más desfavorable, CUMPLE con la condición de garantizar un aislamiento acústico normalizado mínimo R = 55 dB(A).

10.- CONCLUSION.

A la vista de los resultados obtenidos y que pueden verse en la tabla anterior, el dictamen resultante del presente informe es FAVORABLE.

Plasencia, xx de xxxxxxxxx de 20xx

El Aparejador/Arquitecto Técnico/Ingeniero de Edificación

Colegiado nº

Fdo.:

## CROQUIS

DE LAS MEDICIONES